摘要： [目的]建立HPLC同时测定酶水解后总黄芩素和总大黄酸的方法并应用于药动学研究。[方法]以槲皮素为内标，经β-葡萄糖醛酸苷酶与硫酸酯酶水解血浆样品，液液萃取后用Welchrom-C18柱分离，流动相为乙腈-水(0.2%磷酸,0.1%三乙胺,v/v)梯度脱，检测波长为270nm。[结果]血浆中杂质不干扰样品的含量测定，黄芩素和大黄酸分别在0.027～28.080、0.043～10.400μg/mL 范围内线性良好，平均萃取回收率均大于75% ，日内、日间精密度均小于8%，稳定性符合体内药物分析要求。结论:方法灵敏度高、精密度好，可应用于大鼠血浆水解样品的黄芩素和大黄酸的测定，并可用于进行黄芩苷和大黄酸的体内药动学研究。

关键词：中药；HPLC；黄芩苷；大黄酸；黄芩素